进口六马达精确纤芯对准

产品特点

*进口6马达精确纤芯对准，自动识别光纤类型

*5英寸高分辨率大屏，按键+触屏操作更便捷

*6秒稳定熔接，18秒快速加热

*智能化操作系统，电弧自动校准，光纤位置实时纠正

*大容量锂电池，典型熔接加热250次

*适用于多种光纤类型（裸纤，皮线，跳线等）

*工业化设计，满足各种户外施工环境

更多信息

MORE INFO

精准结构设计

六马达纤芯对准

自动感应式加热器

高倍镜头+进口马达

5英寸彩色高清触摸屏

防水防尘防震工业化设计

清晰的光纤图像

快速稳定熔接

自动识别光纤类型

智能选择更优熔接参数

性能稳定损耗低

达到国际标准

产品参数

| 对准方式 | 六马达纤芯对准 |
| --- | --- |
| 适用光纤 | SM(单模)，MM(多模)，DS(色散位移)，NZDS(非零色散位移) |
| 包层直径 | 80～150µm |
| 涂覆层直径 | 160～900µm |
| 典型熔接损耗 | SM: 0.02dB; MM: 0.01dB; DS: 0.04dB; NZDS: 0.04dB |
| 回波损耗 | 优于60dB |
| 切割长度 | 10～16mm（被覆光纤直径＜250µm）; 16mm（被覆光纤直径250～1000µm） |
| 熔接程序 | 40组 |
| 操作模式 | 手动、自动 |
| 加热 | 具备自动加热功能 |
| 典型熔接时间 | 6-12秒 |
| 加热时间 | 60mm、40mm等长度热缩套管，加热时间为18-26秒 |
| 光纤放大与显示 | X、Y单纤显示放大300倍，X、Y光纤同时双显放大150倍 |
| 光纤观察方式 | 双高灵敏度摄像头，5.0英寸800×480分辨率彩色液晶显示器 |
| 熔接结果记录 | 可存储4000组熔接记录 |
| 熔接损耗 | 自动评估 |
| 拉力测试 | 1.8～2.2N |
| 操作界面 | GUI图形化菜单界面，操作更简单 |
| 电池容量 | 5200mH，250次熔接、加热，可插拔更换，实时电量监控 |
| 电源供电 | 外接适配器，输入：AC100-240V(50/60HZ)，输出：DC11～13.5V |
| 电极寿命 | 可熔接4000次以上，用户方便更换电极 |
| 接口 | USB2.0接口，导出熔接记录、软件升级 |
| 操作环境 | 海拔高度：0～5000m；相对湿度：0～95%；温度：-10℃～+50℃；风速：最大15m/s |
| 标准配置 体积/重量 | 156mm (L)×141mm (W)×156mm (H)（含护甲） /2.45kg （含电池） |

熔接机主机       切割刀         米勒钳          冷却托盘        备用电极针     皮线开剥器

携带箱           适配器          电源线         说明书            肩带          清洁刷